USB GPIO用户使用说明书

1. 软件简介

引脚模式(输入、输出、开漏)、上下拉电阻(无、上拉、下拉)以及输出电平(高、低)，并能实时读取引脚状态。

本程序用于通过 USB 连接并控制模块。它可以扫描设备、初始化引脚、输出高低电平以及读取引脚状态。具体为控制32个引脚，引脚模式(输入、输出、开漏)、上下拉电阻(无、上拉、下拉)以及输出电平(高、低),并能实时读取引脚状态。

2. 系统要求

运行 Linux 的 ARM 设备

将 IO 模块通过 USB 线连接到主机

3.程序说明

可执行文件：Demo_IO

依赖库：librockmong.so、libusb-1.0.so

3. 运行程序

①在当前界面打开终端

②sudo -s  //管理员权限

③export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/libs/linux/aarch64:$LD_LIBRARY_PATH

//设置环境变量

④./Demo_IO  //运行程序

4. 使用菜单

程序启动后，会显示主菜单：

GPIO 控制菜单 ==========

1. 初始化单个引脚

2. 写入单个引脚（输出电平）

3. 读取单个引脚

4. 批量初始化多个引脚

5. 批量写入多个引脚

6. 批量读取多个引脚

7. 显示当前所有引脚状态（软件缓存）

0. 退出

请选择操作：

答:您只需输入对应的数字并按回车，然后根据提示输入参数即可。

5. 常用操作示例

示例1：设置引脚0为输出模式，输出高电平

选择 1（初始化单个引脚）

输入引脚号：0

输入模式：输出 或 out

输入上下拉：无 或 none

程序返回成功信息

选择 2（写入单个引脚）

输入引脚号：0

输入电平：高 或 high 或 1

示例2：一次性将引脚0、2、3、4、5设置为输入模式，并启用上拉

选择 4（批量初始化）

输入引脚列表：0,2,3-5（注意 3-5 表示3、4、5）

输入模式：输入 或 in

输入上下拉：上拉 或 up

程序会逐个引脚执行并报告结果

示例3：读取引脚0~3的当前电平

选择 6（批量读取）

输入引脚列表：0-3

程序将显示每个引脚的电平（低/高）

6.输入格式说明

引脚列表：0,1,3-5（逗号分隔，-表示范围）

模式选择：输入(in),输出(out)开漏(od)

上下拉选择:无(none),上拉(up),下拉(down)

电平选择：低(low/0)高(high/1)

输入不区分大小写。

范围必须从小到大，例如 3-5 有效，5-3 无效。

7. 注意事项

缓存与实际状态：菜单中的“显示当前所有引脚状态”仅记录程序设置过的值，不反映硬件实际变化。要获取真实电平，请使用读取操作。

权限问题：在Linux下若未配置udev规则，请使用 sudo 运行程序，否则可能无法访问USB设备。